| Nume _______________________________________________ Grupa___________ | Examen Restanta A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structura examenului: - 8 întrebări grilă cu un singur raspuns corect (0,25p / întrebare) * Marcați răspunsul corect cu un X în tabelul alăturat =================> - 6 întrebări cu răspuns deschis (punctajul este specificat la fiecare întrebare) - 1 problema IP (1p) Timp de lucru: 1:30 Punctaj maxim examen: 6 puncte (4 puncte - nota de la laborator) | Răspunsuri grilă: |  |  |  |  |  |
|  |  | a) | b) | c) | d) |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |

- Care afirmatie este adevarata referitor la standardul MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions):

- Adauga capacitati de rutare IPv6 protocolului SMTP

- Adauga capacitati multimedia protocolului SMTP

- Adauga capacitati de transmisie a mesajelor text protocolului SMTP

- Toate variantele

- Care dintre urmatoarele tehnici de rutare foloseste o ruta permanenta intre fiecare pereche de noduri sursa-destinatie?

- Rutare prin inundare

- Rutare adaptivă

- Rutare fixa

- Toate variantele

- În metoda Stop-and-Wait a controlului fluxului, expeditorul trimite câte cadre la un moment dat?

- Un număr variabil de cadre

- Un anumit număr de cadre

- Două cadre

- Doar un cadru

- Care parte din URL-ul http://www.example.com/index.html reprezinta un domeniu DNS de tip TLD?

- http

- www

- .com

- index

- Ce adresă este folosită, de către nivelul transport, pentru a se identifica un proces pe o mașină?

- Adresa fizica

- Adresă port

- Adresă specifica

- Adresa logica

- Care utilitar foloseste protocolul ICMP?

- ipconfig

- dhcp

- ping

- igmp

- Ce tehnică de acces multiplu este utilizată de standardul IEEE 802.11 pentru LAN wireless?

a. CSMA/CD

b. CDMA

c. ALOHA

d. CSMA/CA

- Ce tehnică de multiplexare mută/transferă fiecare semnal la o frecvență purtătoare diferită?

- FDM

- TDM

- WDM

- Nici o variantă nu este corectă.

- Care este scopul numerelor de secventa si acknowledgment in antetul TCP? (0.5p)

- Prezentati principalele imbunatatiri aduse de catre protocolul IPv6 comparativ cu protocolul IPv4. (0.5p)

- Prezentați 2 diferențe dintre tehnicile FHSS si DSSS, care stau la baza transmisiei in cadrul rețelelor fără fir. (0.5p)

- Care sunt principalele elemente ce definesc un sistem bazat pe cablarea structurata? (0.5p)

- Ce tehnici pot fi aplicate pentru a asigura unicitatea interpretarii campurilor de inceput/sfarsit cadru? (0.5pcte)

- Ce este tehnologia ADSL (Asymmetric digital subscriber line) și de ce este asimetrică? (0.5pcte)

- Se consideră adresa IP a unui calculator 122.15.41.22, cu masca de subrețea 255.255.255.240. Corectați și completați figura de mai jos astfel încât echipamentele (calculatoarele si routerul) sa poată comunica între ele și în Internet. (1p)

| Nume _______________________________________________ Grupa___________ | Examen Restanta B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structura examenului: - 8 întrebări grilă cu un singur raspuns corect (0,25p / întrebare) * Marcați răspunsul corect cu un X în tabelul alăturat =================> - 6 întrebări cu răspuns deschis (punctajul este specificat la fiecare întrebare) - 1 problema IP (1p) Timp de lucru: 1:30 Punctaj maxim examen: 6 puncte (4 puncte - nota de la laborator) | Răspunsuri grilă: |  |  |  |  |  |
|  |  | a) | b) | c) | d) |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |

- Care dintre urmatoarele tehnici de rutare foloseste o ruta permanenta intre fiecare pereche de noduri sursa-destinatie?

- Rutare prin inundare

- Rutare fixa

- Rutare adaptivă

- Toate variantele

- Care parte din URL-ul http://www.example.com/index.html reprezinta un domeniu DNS de tip TLD?

- http

- www

- Index

- .com

- Ce tehnică de multiplexare mută/transferă fiecare semnal la o frecvență purtătoare diferită?

- FDM

- TDM

- WDM

- Nici o variantă nu este corectă.

- Care afirmatie este adevarata referitor la standardul MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions):

- Adauga capacitati de rutare IPv6 protocolului SMTP

- Adauga capacitati de transmisie a mesajelor text protocolului SMTP

- Adauga capacitati multimedia protocolului SMTP

- Toate variantele

- Ce adresă este folosită, de către nivelul transport, pentru a se identifica un proces pe o mașină?

- Adresa fizica

- Adresă port

- Adresă specifica

- Adresa logica

- În metoda Stop-and-Wait a controlului fluxului, expeditorul trimite câte cadre la un moment dat?

- Un număr variabil de cadre

- Un anumit număr de cadre

- Două cadre

- Doar un cadru

- Ce tehnică de acces multiplu este utilizată de standardul IEEE 802.11 pentru LAN wireless?

- CSMA/CA

- CSMA/CD

- CDMA

- ALOHA

- Care utilitar foloseste protocolul ICMP?

- ipconfig

- dhcp

- ping

- igmp

- Prezentați 2 diferențe dintre tehnicile FHSS si DSSS, care stau la baza transmisiei in cadrul rețelelor fără fir. (0.5p)

- Care este scopul numerelor de secventa si acknowledgment in antetul TCP? (0.5p)

- Care sunt principalele elemente ce definesc un sistem bazat pe cablarea structurata? (0.5p)

- Ce tehnici pot fi aplicate pentru a asigura unicitatea interpretarii campurilor de inceput/sfarsit cadru? (0.5pcte)

- Ce este tehnologia ADSL (Asymmetric digital subscriber line) și de ce este asimetrică? (0.5pcte)

- Prezentati principalele imbunatatiri aduse de catre protocolul IPv6 comparativ cu protocolul IPv4. (0.5p)

- Se consideră adresa IP a unui calculator 11.1.16.61, cu masca de subrețea 255.255.255.224. Corectați și completați figura de mai jos astfel încât echipamentele (calculatoarele si routerul) sa poată comunica între ele și în Internet. (1p)