# LUCRAREA NR. 9

REŢELE LOCALE VIRTUALE ŞI TRUNKING

1. Obiective

Obiectivul acestei lucrări de laborator este definirea, clasificarea şi identificarea VLAN-urilor precum şi avantajele oferite de utilizarea acestora.

2. Consideraţii teoretice

2.1 Definiţia şi avantajele unui VLAN

O facilitate importantă oferită de comutarea Ethernet şi nu numai este cea de VLAN. Un VLAN este o partiţie a mulţimii de dispozitive conectate în reţeaua locală. Partiţiile sunt mutual disjuncte. Gruparea în VLAN-uri se poate face după diferite criterii cum ar fi: funcţii, locaţie, aplicaţie, etc. Această grupare se poate face indiferent de locaţia fizică a dispozitivelor. Dispozitivele componente a unui VLAN sunt restricţionate la a comunica doar cu dispozitive din acelaşi VLAN. Conectivitatea între VLAN-uri este facilitată de rutere. VLAN-urile funcţionează prin segmentarea logică a reţelei în domenii de broadcast, fiecare VLAN reprezentând un domeniu de broadcast diferit. Comutatorul, switch-ul, menţine câte o tabelă de bridging diferită pentru fiecare VLAN în parte. Beneficiile VLAN-urilor sunt creşerea performanţei reţelei, scalabilitate mărita, creşterea gradului de securitate şi un management mai performant. Un ruter într-o reţea locală cu facilităţi de VLAN permite filtrarea pachetelor de broadcast, liste de acces şi managmentul traficului.

2.2 Clasificare şi identificare VLAN

Există doua tipuri de apartenenţă la VLAN: static si dinamic. Apartenenţa statică se mai numeşte şi bazată pe port sau portcentrică. În acest tip apartenenţa unui port la un VLAN se configurează de catre administrator şi toţi utilizatorii acestui port sunt asignaţi VLAN-ului configurat. Acest tip de apartenenţă este simplu şi uşor de configurat şi este utilizat în reţele în care mişcarea dispozitivelor este rară şi controlată. VLAN-ul implicit este VLAN-ul 1. Acesta nu poate fi şters şi la iniţializare toate porturile aprţin acestui VLAN. VLAN-urile dinamice sunt create prin soft de management. În acest tip de VLAN asignarea unui port la un anumit VLAN se face pe baza adreselor MAC a dispozitivului conectat la switch. La conectare comutatorul interoghează o bază de date care conţine asignarea la VLAN pentru adresa MAC dată. Pot fi conectate mai multe dispozitive la un port dinamic dacă toate aparţin aceluiaşi VLAN.  VLAN-uri dinamice sunt utlizate în medii cu relocări frecvente şi necontrolate de dispozitive.

La utilizarea legăturilor între comutatoare cu VLAN-uri multiple antetul cadrului este modificat pentru a reflecta apartenenţa la un anumit VLAN. Înaintea trimiterii cadrului la dispozitivul final antetul cadrului este refăcut la forma iniţială. Protocolul IEEE 802.1Q este un standard IEEE pentru identificarea VLAN-urilor prin înserarea unui identificator de VLAN în antetul cadrului şi recalcularea CRC. Acest procedeu se numeşte marcare cadru sau marcare internă si este cel mai răspândit mod de marcare. Structura cadrului este prezentată în figura 8.1.

| Adresă MAC originală | 2-byte TPID | 2-byte TCI | Type/Date iniţiale | CRC nou |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Figura 8.1 Cadru 802.1Q |  |  |  |  |

TPID (Tag Protocol Identifier) indică un cadru de tip 802.1Q/802.1p şi are valoarea fixă de  0x8100.

TCI (Tag Control Information) conţine următoarele câmpuri: 3-biţi prioritate utilizator, 1-bit indicator format canonic (CFI) şi 12-biţi identificator VLAN  (VLANID) - identifică în mod unic  VLAN-ul de care apartine cadrul.

Pentru a facilita comunicarea între VLAN-uri cu ajutorul unui ruter fiecarui VLAN i se va asigna o adresa de retea distincta.

2.3 Trunking

Comunicaţia între switchuri cu mai multe VLAN-uri poate fi realizată în două moduri. Prima metodă necesită câte o legătură pentru fiecare VLAN. Această metodă nu este scalabilă deoarece necesită prea multe porturi pentru interconectare. A doua metodă necesită o legătură de tip trunk între comutatoare. O legătură de tip TRUNK este o legătură punct-la-punct care suportă mai multe VLAN-uri. Un port care formează o legătură de tip TRUNK nu aprţine nici unui VLAN anume. Pentru a identifica cadrele peste legăturile de tip TRUNK se utilizează protocolul IEEE 802.1Q.

3. Desfăşurarea lucrării

3.1 Crearea şi asignarea de VLAN-uri

Cablaţi reţeaua din figura 8.2.

|  |  | FA0/1 |  | FA0/1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Host1/1 |  | FA0/3 | Trunk | FA0/3 |  | Host2/1 |
|  |  | FA0/2 |  | FA0/2 |  |  |
| Host1/2 |  |  |  |  |  | Host2/2 |
|  |  | Switch1 |  | Switch2 |  |  |
| Figura 8.2 Reţea test VLAN |  |  |  |  |  |  |

Pentru VLAN1 şi VLAN2 consideraţi 172.27.0.0/16 respectiv 172.28.0.0/16 ca adrese de reţea.

Asignaţi la fiecare host o adresă IP din VLAN1.

Conectaţi-vă la Switch1, intraţi în modul Privileged EXEC şi stergeţi configuraţia existentă.

Conectaţi-vă la Switch1, intraţi în modul Privileged EXEC şi vizualizaţi informaţia despre VLAN cu comenzile show vlan sau show vlan brief.

Pentru a vizualiza informaţii legate de un singur VLAN utilizaţi comenzile: show vlan id vlan_number sau show vlan name vlan_name.

Verificaţi conectivitatea între hosturile conectate la Switch1 cu comanda ping.

Conectaţi-vă la Switch1 şi intraţi în modul de configurare globală.

Intraţi in modul config-vlan cu comanda vlan vlan_number. Vlan_number este 2 şi este VLAN-ul ce va fi creat.

Numiţi VLAN-ul creat cu comanda name vlan_name.

Reveniţi în modul Privileged EXEC cu comanda end.

Tastaţi comanda show vlan.

Verificaţi conectivitatea între hosturile conectate la Switch1.

Asignaţi la Host1/2 o adresă IP din VLAN2.

Intraţi în modul de configurare globală.

Intraţi  modul de configurare interfaţă. Selectaţi  interfaţa Fa0/2.

Modificaţi portul din starea default în modul acces cu comanda switchport mode access.

Re-assignaţi portul din VLAN1 în VLAN2 cu comanda switchport access vlan vlan_number.

Reveniţi în modul Privileged EXEC cu comanda end.

Tastaţi comanda show vlan.

Verificaţi conectivitatea între hosturile conectate la Switch1.

Urmaţi paşii similari pentru Switch2 şi Host 2/2 pentru crearea VLAN2, re-asignarea portului 0/2 la acest VLAN şi asignarea unei adrese IP din VLAN2 la Host2/2.

3.2 Implementarea trunking

Verificaţi conectivitatea între hosturi care aparţin aceluiaşi VLAN din switchuri diferite.

Conectaţi-vă la Switch2, intraţi în modul Privileged EXEC şi afişaţi informaţia despre trunking cu comanda show interfaces trunk.

Intraţi în modul de configurare globală.

Intraţi în modul de configurare interfaţă. Selectaţi  interfaţa de tip trunk.

Setaţi portul din modul trunking în mod acces cu comanda switchport mode access.

Reveniţi în modul Privileged EXEC şi tastaţi comanda show vlan.

Tastaţi comanda show interfaces trunk.

Verificaţi conectivitatea între hosturi care aparţin aceluiaşi VLAN din switchuri diferite.

Intraţi în modul de configurare globală.

Intraţi în modul de configurare interfaţă. Selectaţi  aceeaşi interfaţă.

Setaţi portul din modul trunking în mod acces cu comanda switchport mode trunk.

Reveniţi în modul Privileged EXEC şi tastaţi comanda show vlan.

Tastaţi comanda show interfaces trunk.

Verificaţi conectivitatea între hosturi care aparţin aceluaşi VLAN din switchuri diferite.

3.3 Ştergerea VLAN-urilor

Ştergeţi VLAN2 de pe o interfaţă cu forma no a comenzii de asociere.

Tastaţi comanda show vlan.

Verificaţi conectivitatea între hosturi.

Ştergeţi VLAN2 din VLAN database cu forma no a comenzii de creare.

Tastaţi comanda show vlan.

Verificaţi conectivitatea între hosturi.

Ştergeţi orice informaţie despre VLAN-urile create prin ştergerea VLAN database cu comanda delete flash:vlan.dat.

Tastaţi comanda show vlan.

Verificaţi conectivitatea între hosturi.

Notiţe