LUCRAREA NR. 5

CONECTAREA LA REŢEA

1. Scopul lucrării

Obiectivele acestei lucrări sunt familiarizarea cu componentele de conectivitate, Întelegerea modurilor de adresare IP, configurarea statică a adresei, configurarea TCP/IP pentru alocare dinamică de adrese, verificarea si testarea conexiunilor TCP/IP, familiarizarea cu conceptele de domeniu şi workgrup.

2. Consideraţii teoretice

### 2.1 Conectivitatea

O reţea e compusă dintr-o serie de echipamente care comunică între ele. Regulile şi procedurile de comunicare care trebuie repectate pentru a realiza comunicarea în cadrul reţelei se numesc protocoale.

Calculatoarele utilizează patru componente pentru a oferi conectivitatea la reţea:

- protocoale

- servicii de reţea

- plăci de retea

- bindings

Un protocol e un set de reguli şi proceduri de comunicare ce definesc conţinutul, formatul datelor transmise, modalitătile de sincronizare, secventiere şi control al erorilor.

Serviciile de reţea permit echipamentelor ce utilizează aceleaşi protocoale să se conecteze şi să utilizeze partajat resursele din reţea. Serviciile de reţea oferă funcţii de reţea aplicatiilor cum ar fi accesul la fişiere partajate sau imprimante. Aceste servicii sînt componente software înglobate în sistemul de operare sau sînt oferite de terţi.

Placa de reţea este componenta hardware care realizează legatura între calculator şi mediul de transmisie (cabluri de reţea sau alte medii). Placa de reţea reprezintă interfaţa fizică între calculator şi reţea.

Bindings-urile definesc metodele de legare a componentelor din retea.  Pentru a realize conectarea la retea trebuie sa se instaleze si configureze protocoalele de retea, apoi sa se instaleze si sa se configureze serviciile si in final sa se configureze binding-urile daca e necesar.

2.2 Instalarea TCP/IP pentru conectarea la reţea

Sistemul de operare Linux oferă o implementare completă a tuturor protocoalelor din stiva TCP/IP. Sistemul de operare Windows 2000 instaleză stiva TCP/IP ca şi stivă implicită de protocoale (dacă se detectează prezenţa unei plăci de reţea). Dacă stiva TCP/IP nu a fost instalată puteţi să o instalaţi manual.

Pentru a instala stiva TCP/IP pe sistemul de operare Windows 2000 trebuie să executaţi următorii paşi:

- Selectaţi My Network Places şi aplicaţi click dreapta, alegeţi Properties.

- În fereastra Network and Dial-up Connections selectaţi  Local Area Network, aplicaţi click dreapta şi alegeţi Properties.

- Verificaţi dacă TCP/IP este în lista componentelor instalate. Dacă în lista componentelor afişate sub textul “Components checked are used by this connection”, TCP/IP e bifat atunci apăsaţi butonul Cancel pentru închiderea ferestrei.

- Dacă componenta TCP/IP nu e bifată, bifaţi şi apăsaţi butonul Install. În fereastra Select Network Component Type selectaţi Protocol şi apoi selectaţi Add.

- În fereastra Select Network Protocol bifaţi Internet Protocol (TCP/IP) şi apăsaţi butonul OK.

- Windows 2000 va instala stiva de comunicaţie TCP/IP. După instalare se va reveni în fereastra Local Area Connection Properties iar în listă va apărea elementul Internet Protocol bifat. Apăsaţi butonul OK.

- Verificaţi ca Internet Protocol (TCP/IP) sa fie bifat şi apoi selectaţi OK.

2.3 Moduri de adresare IP

Adresele IP pot fi alocate manual, dinamic de către serverele DHCP sau automat prin mecanismul APIPA (Automatic Private IP Addressing) – numai în sistemele de operare Windows.

2.3.1 Adresarea statică

Ocazional, în reţea, adresele  trebuie asignate manual. De exemplu, configurarea statică a adreselor e necesară într-o reţea cu multe segmente în care nu este prezent nici un server DHCP.

Configurarea statică e recomandată numai în cazul în care nu este disponibil un serviciu DHCP în reţea. Administrarea manuală a adreselor IP este consumatoare de timp în reţelele medii şi mari.

2.3.2 Adresarea dinamică

Un server DHCP alocă automat adrese IP dintr-un grup sau grupuri de adrese disponibile, deasemenea, alocă şi alte informaţii TCP/IP pentru configurare cum ar fi adresa serverului DNS, gateway-ul implicit.

Procesul de alocare automată a adresei prin serverul DHCP se desfăşoară în următorii paşi:

- clientul (echipament din reţea) trimite o cerere pentru primirea unei adrese IP serverului DHCP;

- serverul DHCP deserveşte echipamentul prin alocarea unei adrese.

2.3.3 Automatic Private IP Addressing – sisteme Windows

APIPA permite configurarea unei adrese IP în cazul în care calculatorul client nu poate primi o adresă IP de la un server DHCP. Prin mecanismul APIPA se alocă doar adresă IP şi masca de subreţea, nici o altă informaţie de configurare. Acest aspect limitează conectivitatea doar la reţeaua locală,

calculatorul client neavînd acces la alte reţele sau la Internet.

În momentul în care un calculator făra adresă IP porneşte, se execută următorii paşi:

- calculatorul client încearcă să localizeze un server DHCP pentru a obţine parametri de configurare TCP/IP;

- dacă nu se localizează nici un server DHCP, calculatorul client îşi configurează automat o adresa IP şi o mască de subreţea din clasa de adrese rezervate Microsoft (adrese de clasă B din intervalul 169.254.0.1 – 169.254.255.254 şi cu masca de subreţea 255.255.255.0);

- dacă, la un moment dat, calculatorul client detectează prezenţa unui server DHCP, procesul de asignare APIPA este oprit.

2.4 Configurarea TCP/IP pentru asignarea statică a unei adrese IP

Pentru fiecare placă de reţea din calculator care utilizează stiva TCP/IP în momentul în care se configurează static o adresă IP trebuie să se asigneze şi masca de subreţea şi gateway-ul implicit.

2.4.1 Configurarea TCP/IP pentru asignarea statică a unei adrese IP în sistemele Windows

- Deschideţi fereastra Properties din Local Area Connection.

- Apăsaţi Internet Protocol (TCP/IP), verificaţi dacă e bifată opţiunea TCP/IP şi alegeţi Properties.

- Alegeţi Use the following IP address.

- În casuţa IP address, scrieţi valoarea adresei indicată de instructor.

- Verificaţi că opţiunea Use the following DNS server address să fie selectată şi în căsuţa Preferred DNS Server box scrieţi valoarea indicată de instructor.

- Apăsaţi OK pentru a închide fereastra TCP/IP Properties, apăsaţi  OK pentru a închide fereastra Local Area Connection Properties.

2.4.2 Configurarea TCP/IP pentru asignarea statică a unei adrese IP în sistemele Linux

În sistemele Linux, există două modalităţi de configurare statică a unei adrese IP, utilizarea command line şi configurarea fişierului de reţea. Pentru a realiza aceste configurări trebuie să aveţi drepturi de root.

1. Configurarea utilizînd command line.

- Încărcăţi driverul pentru placa de reţea. Unele distribuţii vor instala automat driverul pentru placa de reţea, pentru a verifica încărcarea driverului editaţi fişierul /etc/modules.conf sau executaţi comanda /sbin/lsmod

- Pentru a asigna adresa IP şi masca de subreţea executaţi comanda :/sbin/ifconfig – a interface_name <IPaddress> netmask <netmaskaddress>

- Adăugaţi gateway-ul implicit executînd comanda: /sbin/route add default gw <gateway_addr>.

Configurarea realizată ramîne valabilă pîna la urmatoarea repornire a calculatorului.

2. Configurarea utilizînd fişierul de reţea

Fiecare distribuţie de Linux îşi păstrează fişierul de configurarea în locuri diferite. Sistemul păstrează configuraţia pînă cînd se modifică fişierul de configurare. Modificările se pastrează dupa reboot.

- Editaţi fisierul /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-interface_name. Fişierul ifcfg-interface_name configurat pentru obtinerea statică a informaţiilor de reţea conţine următoarele informaţii:

| DEVICE=interface_name | numele interfeţei |
| --- | --- |
| USERCTL = no | poate orice utilizator sa activeze interfaţa? |
| BOOTPROTO=none | cum se alocă adresa IP şi ceilalţi parametri de reţea ( prin DHCP, BOOTP, none – asignarea statică) |
| ONBOOT=yes | vreţi ca interfaţa să fie activată la reboot?(yes/no) |
| IPADDR= addrIP | adresa IP alocată interfeţei |
| NETMASK=address | masca de reţea asociată |
| NETWORK=address | adresa reţelei |
| BROADCAST=address | adresa de broadcast a reţelei |

- Editaţi fişierul /etc/sysconfig/network şi completaţi-l ca în exemplul de mai jos:

| NETWORKING = yes | Configurare reţea |
| --- | --- |
| HOSTNAME= hostname | numele serverului |
| FORWARD_IPv4 = yes | realizare IP forwarding |
| GATEWAYDEV = gwdev | Gwdev este numele device-ului eth# pe care-l folosiţi ca să accesaţi gateway-ului |
| GATEWAY = gwIP | gwIP este adresa gateway-ului reţelei remote |

2.5 Verificarea şi testarea conexiunilor TCP/IP

După configurarea stivei TCP/IP, utilizaţi comenzile ipconfig/ifconfig şi ping pentru a testa configurarea calculatorului şi pentru a vă asigura că acesta poate comunica utilizînd protocoalele stivei.

2.5.1 Comanda Ipconfig/Ifconfig

Ipconfig – comandă utilizată în sistemele Windows pentru a obţine informaţii despre configurarea de bază: adresa IP, masca de reţea, gateway implicit. Prin utilizarea în conjuncţie cu  /all se obţine un raport mai detaliat al configurării pentru toate interfeţele.

Ipconfig [/all] [/renew[adapter]] [/release[adapter]]

/all = informaţii despre toate interfeţele

/renew = reînnoieşte informaţiile primite de la serverul DHCP pentru toate plăcile de reţea

/release = renunţă la informaţiile primite de la serverul DHCP

Ifconfig – comandă utilizată de sistemele Linux pentru a face o interfaţă accesibilă nivelului reţea. Aceasta implică asignarea unei adrese IP şi a altor parametri şi activarea interfeţei.

Ifconfig [interface] [address [parameters]]

Utilizată fără nici un argument, comanda ifconfig afişează starea interfeţelor active. Dacă se furnizează ca argument o singură interfaţă atunci se afişează informaţiile de configurare doar pentru acea interfaţă. Dacă se furnizează ca argument –a atunci se afişează informaţiile despre toate interfeţele inclusiv pentru interfeţele care nu sînt active. Altfel, se configurează interfaţa.

interface – numele interfeţei, de obicei numele urmat de un număr (de exemplu, eth0 este numele primei interfeţe Ethernet);

up – argument care activează o interfaţă;

down – argument care dezactivează interfaţa. Utilizarea acestei obţiuni va duce la ştergerea tuturor intrărilor ce vizează interfaţa din tabela de rutare.

Pentru o interfaţă de reţea se pot asigna mai multe adrese IP prin crearea subinterfeţelor numite alias. Trebuie să specificaţi numele_interfeţei: număr.

Exemple:

ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up

ifconfig eth0:1 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 up

2.5.2 Comanda ping. Troubleshooting utilizînd comanda Ping

Programul Ping (Packet Internet Gopher) e utilizat pentru verificarea accesibilităţii unui host din reţea. Acest program transmite mesaje ICMP spre un host remote şi aşteaptă de la acesta un răspuns. Comanda permite determinarea distanţei la hostul remote în termeni de timp de transmisie.

Ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-r count] destination_address

- t = ping pînă la întrerupe;

- a = rezolvă adresa host în nume de host;

- n = numără pachetele de tip echo transmise;

- l = dimensiunea pachetului echo transmis;

- f = flag care setează opţiunea de nefragmentare;

- i TTL =  setează timpul de viaţă pentru un pachet (numărul maxim de hop-uri pe care le poate parcurge pachetul înainte de a fi rejectat din reţea, 1...255);

- r = afişează ruta parcursă de mesaj;

destination address = adresa hostului remote .

Cînd verificaţi şi testaţi conectivitatea utilizaţi comanda ping pentru a parcurge următoarea secvenţă de task-uri:

- Executaţi ping pe adresa de loopback pentru a verifica dacă stiva e instalată şi configurată corect pe calculatorul local. Pentru aceasta, executaţi comanda ping 127.0.0.1. Dacă comanda eşuează înseamnă că stiva nu răspunde; driver-ul e defect, placa de reţea nu functioneaza.

- Executaţi ping pe adresa locală pentru a verifica dacă adresa a fost asignată corect. Pentru aceasta executaţi ping <IP address of the local host>.

- Executaţi ping pe adresa gateway-ului implicit. Acest pas verifică accesibilitatea gateway-ului implicit şi faptul că hostul poate comunica cu alt host din reţea. Pentru aceasta executaţi ping <IP address of default gateway>.

- Executaţi ping pe adresa unui host remote localizat dincolo de gateway-ul implicit. Acest pas verifică posibilitatea comunicării cu host-uri din afara segmentului dumneavoastră de reţea.

2.5.3 Comanda tracert/ traceroute

Programul tracert/traceroute reprezintă o unealtă de testare, depanare şi management care permite vizualizarea traseului datagramelor IP de la un ruter la altul. Programul funcţionează trimiţînd pachete ICMP unei adrese IP şi incrementînd cîmpul TTL din header-ul IP, începîind cu 1, şi analizînd mesajele ICMP returnate. Tracert/traceroute returnează lista ruterelor care au generat mesaje de eroare.

Tracert [-d] [-h max_hops] [-j host_list] [-w timeout] target_name

-d = implicit, se realizează rezolvarea adreselor în nume, opţiunea activă determină inhibarea acestei translatări;

-h = numărul maxim de hop-uri în căutare pentru destinaţia specificată;

-j = opţiunea de rutare de la sursă;

- w = specifică un interval de time-out pentru fiecare mesaj de raspuns (ms);

target_name = numele/adresa hostului remote.

2.6 Workgroup-uri şi domenii in Windows 2000

2.6.1 Workgroup-uri

Un workgroup e o grupare logică de calculatoare care împart resurse, fişiere şi imprimante. Un workgroup se mai numeşte şi reţea peer-to-peer deoarece toate componentele lui împart resurse în mode egal, fără a exista un server dedicat. Fiecare sistem cu Windows 2000 Server sau Professional din workgroup menţine local o baza de date ce conţine conturile utilizatorilor şi informaţii legate se securitatea resurselor pentru acel sistem.

Deoarece fiecare calculator din workgroup menţine o astfel de bază de date administrarea conturilor utilizatorilor şi a resurselor e descentralizată. Un utilizator trebuie sa aiba cont de utilizator pe fiecare calculator din workgroup pe care doreşte să-l utilizeze. Orice modificare legată de contul utilizatorului (modificarea parolei, crearea unui nou cont) trebuie realizată local, pe fiecare sistem.

Utilizarea workgroup-urilor are următoarele avantaje:

- uşurinţa în proiectare şi implementare;

- nu necesită existenţa unui calculator pe care să ruleze Windows 2000 Server pentru centralizarea informaţiilor legate de securitate;

- este o soluţie convenabilă pentru reţele cu puţine calculatoare.

2.6.2 Domenii

Un domeniu e o grupare logică de calculatoare care partajează o bază de date centrală în care sînt stocate informaţiile despre conturile utilizatorilor şi informaţiile legate de securitatea domeniului. În sistemele Windows 2000 această bază este cunoscută sub numele de directory şi este parte a serviciului Active Directory. Într-un domeniu, directory-ul este localizat pe calculatoarele configurate cu funcţia de controloare de domeniu. Un controler de domeniu e un server care realizează administrarea centralizată a domeniului.

Un domeniu nu se referă la o singură locaţie sau la o anumită configuraţie de reţea. Calculatoarele dintr-un domeniu pot fi localizate în aceeaşi proximitate fizică sau pot fi localizate în diferit colţuri ale lumii, comunicînd prin ISDN, DSL etc.

Utilizarea domeniilor are următoarele avantaje:

- administrarea centralizată;

- o singură logare pentru ca utilizatorii să obţină acces la resursele pentru care au permisiuni; un utilizator se poate loga pe un calculator şi poate accesa resurse de pe alte calculatoare dacă are permisiuni;

- scalabilitate.

3. Desfăşurarea lucrării

3.1 Să se instaleze stiva TCP/IP pentru conectivitate.

3.2 Să se configureze stiva TCP/IP pentru obţinerea dinamică a unei adrese IP.

3.2.1 Sistemele Windows.

- În Control Pane, executaţi dublu-click pe icon-ul Network and Dial-Up Connections.

- În fereastra deschisă, selectaţi Local Area Connection, executaţi click-drepta şi alegeţi Properties.

- Verificaţi în lista dacă Internet Protocol (TCP/IP) e bifat şi apăsaţi butonul Properties.

- În noua fereastră deschisă, bifaţi opţiunea Obtain an IP address automatically.

- Apăsaţi butonul OK.

- Deschideţi o fereastră de command promt şi executaţi ipconfig/all. Utilizaţi informaţiile afişate pe ecran pentru a completa următorul tabel.

| Setare | Valoare |
| --- | --- |
| DHCP e activate |  |
| Adresa IP |  |
| Masca de subreţea |  |
| Servere DNS |  |
| Timp obţinere adresă |  |
| Timp expirare adresă |  |

3.2.2 Sistemele Linux

  - Încărcaţi driverul pentru placa de reţea.

  - Editaţi fişierul /etc/sysconfig/network-scripts/ifcgf-eth0 şi faceţi modificările necesare pentru utilizarea DHCP.

Exemplu de fisier ifcfg-eth0:

DEVICE=eth0

USERCTL = no

BOOTPROTO=DHCP

ONBOOT=yes

IPADDR= addrIP

NETMASK=address

NETWORK=address

BROADCAST=address

  - Editaţi/creaţi fişierul /etc/sysconfig/network pentru utilizarea DHCP.

NETWORKING = yes

HOSTNAME = hostname

FORWARD_IPv4 = yes

GATEWAYDEV = gwdev

GATEWAY = gwIP

  - Executaţi comanda /etc/rc.d/init.d/network restart.

  - Verificaţi adresa IP şi parametri primiţi de la serverul DHCP executînd comanda /sbin/ifconfig.

3.3 Obţinerea unei adrese IP utilizînd APIPA.

Nu începeţi execuţia pasului 3.3 pînă cînd instructorul nu va anunţa oprirea serverului DHCP.

- În command prompt executaţi ipconfig /release apoi apăsaţi tasta enter.

- În command prompt executaţi ipconfig /renew apoi apăsaţi tasta enter.

- Ce mesaj este afişat şi ce indică acest mesaj? Vă aşteptaţi să aveţi asignată o adresă IP?

- În command prompt executaţi ipconfig /all şi apoi apăsaţi tasta enter. Utilizaţi informaţiile afişate pe ecran pentru a completa următorul tabel.

| Setare | Valoare |
| --- | --- |
| DHCP activate |  |
| Autoconfigurare activată |  |
| Adresa IP |  |
| Masca de subreţea |  |
| Servere DNS |  |

3.4 Configurarea TCP/IP pentru asignarea manuală a unei adrese IP

- În Local Area Connection alegeţi Properties.

- Verificaţi dacă Internet Protocol (TCP/IP) este bifată ca opţiune şi apoi alegeţi Properties.

- În noua fereastră deschisă alegeţi opţiunea Use the following IP address şi în IP address completaţi cu informaţiile furnizate de instructor.

- Verificaţi ca opţiunea Use the following DNS server address să fie bifată şi în Preferred DNS Server completaţi cu informaţiile furnizate de instructor.

- Apăsaţi butonul OK şi închideţi fereastra TCP/IP Properties. Apăsaţi butonul OK pentru a închide fereastra Local Area Connection Properties.

- În command prompt executaţi ipconfig/all.  Utilizaţi informaţiile afişate pe ecran pentru a completa următorul tabel.

| Setare | Valoare |
| --- | --- |
| DHCP activate |  |
| Adresa IP |  |
| Masca de subreţea |  |
| Servere DNS |  |

- Testarea comenzilor arp, nslookup si dhclient

- Folosind comanda arp vizualizati perechile de adrese MAC IP memorate.

- Folosind comanda arp introduceti static o pereche de adrese MAC IP.

- Folosind comanda nslookup setati un server DNS pentru interogare si vizualizati adresele IP corespunzatoare catorva site-uri.

- Testati comanda dhclient (Linux)